«О результатах разработки комплексной схемы обращения с отходами на территории Воронежской области»

Проблема отходов производства и потребления является достаточно актуальной, поскольку ее решение напрямую связано с обеспечением нормальной жизнедеятельности населения и охраной окружающей среды. Указанная проблема характерна для каждого региона Российской Федерации, в том числе и для Воронежской области, на территории которой только в 2012 году образовалось 5,4 млн. тонн отходов.

По данным областного кадастра на территории региона существует 610 объектов захоронения отходов общей площадью 920 гектар, в том числе 16 лицензированных полигонов твердых бытовых отходов, 1 полигон, находящийся в стадии рекультивации,  и  593 свалки (467 санкционированных, 126 несанкционированных свалок). Таким образом, в настоящее время деятельность в области обращения с отходами на территории Воронежской области в большей степени ориентирована на захоронение отходов, а не на переработку, что сопровождается значительными потерями ресурсов, а также увеличением степени загрязнения окружающей среды.

Первоочередной задачей в изменении сложившейся ситуации является разработка комплексного подхода к системе сбора, транспортировки, переработки и захоронения отходов. Приоритетной здесь должна стать переработка над захоронением, поскольку это является стратегической целью государственной политики в области экологического развития и отражено в Комплексной стратегии обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации, утвержденной приказом МПР в августе 2013 года.

Эффективно функционирующая областная комплексная система управления невозможна без разработки научно-обоснованной региональной схемы управления отходами и создания современного инфраструктурного комплекса.

Во исполнение поручений Президента Российской Федерации, а также губернатора Воронежской области, департаментом природных ресурсов и экологии с привлечением специализированного института в декабре прошлого года была завершена разработка комплексной схемы обращения с отходами на территории Воронежской области.

Работа была организована и проведена в 4 этапа, основным из которых являлся 1 этап - сбор и обобщение исходных данных, предоставленных федеральными и региональными органами власти, органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами с выполнением обследования объектов существующей системы очистки населенных пунктов на территории всех районов.

Разработка схемы сопровождалась проведением совещаний и обсуждений с участием представителей органов власти, органов местного самоуправления, научного сообщества и общественности.

В результате сравнительного анализа вариантов развития схем размещения объектов обращения с отходами на территории Воронежской области департаментом были рассмотрены три варианта:

Первый вариант, инерционный, предусматривает дальнейшую эксплуатацию существующей схемы обращения с отходами, что приводит к увеличению площадей захламленных территорий, исключает возможность использования отходов в качестве вторичных материальных ресурсов, увеличивает экологический ущерб.

Второй вариант предполагает развитие схемы обращения с отходами путем создания в каждом муниципальном образовании  современного полигона ТБО с участком мусоросортировки и пунктами приемки вторсырья. Это достаточно дорогостоящий вариант, поскольку требует значительных вложений на строительство объектов в каждом из муниципальных районов. Сложно будет привлечь инвестиции в связи с незначительными объемами образования ТБО и вторсырья.

Третий вариант предусматривает зонирование территории области по принципу отнесения нескольких муниципальных образований к одному межмуниципальному экологическому отходоперерабатывающему комплексу. Этот вариант имеет ряд преимуществ: строительство оптимального количества современных межмуниципальных полигонов, постепенную ликвидацию свалок и, как следствие, высвобождение значительного количества земельных участков, максимальное использование отходов в качестве вторсырья и создание отрасли отходопереработки. Данный вариант является, по мнению департамента и привлеченных специалистов, предпочтительным для реализации на территории области.

Всего предлагается организовать 8 межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов, сформированных по территориальному принципу с учетом численности населения и объемов образования отходов:

- Воронежский (городские округа г. Воронеж и Нововоронеж, Семилукский, Рамонский, Нижнедевицкий, Хохольский, Репьевский, Новоусманский, Каширский муниципальные районы) – рассмотрена возможность создания двух участков: в Новоусманском и Семилукском муниципальных районах + 1 альтернативный в Каширском районе.

- Панинский (Панинский, Верхнехавский, Эртильский, Аннинский муниципальные районы).

- Бутурлиновский (Бутурлиновский, Павловский, Таловский муниципальные районы).

- Калачеевский (Калачеевский, Воробьевский, Петропавловский муниципальные районы).

- Россошанский (Россошанский, Ольховатский, Подгоренский муниципальный район) - рассмотрена возможность создания альтернативного участка в Подгоренском муниципальном районе.

- Богучарский (Богучарский, Верхнемамонский, Кантемировский муниципальные районы).

- Лискинский (Лискинский, Каменский, Острогожский, Бобровский муниципальные районы).

- Борисоглебский (городской округ г. Борисоглебск, Поворинский, Новохоперский, Терновский, Грибановский муниципальные районы).

В состав МЭОКов будут входить следующие основные объекты:

1. Участок механической сортировки.

2. Участок компостирования органической части.

3. Участок захоронения неутильной части ТБО.

4. Участок обезвреживания опасных отходов (ртутьсодержащие, машинные масла, электролиты и т.д.).

5. Районный склад первичной переработки и временного хранения вторичных материальных ресурсов.

Один из комплексов может быть оснащен учебно-сертификационным центром, площадками для практической демонстрации современных технологий и оборудования по переработке отходов, а также информационно - аналитическим центром (Воронежский МЭОК).

На каждый МЭОК разработан паспорт инвестиционного проекта. Зонирование территории Воронежской области с выделением межмуниципальных объектов по обращению с отходами сконцентрирует объемы поступления отходов на переработку, что положительно скажется на росте производительности специализированных предприятий, и как следствие, позволит сформировать условия для инвестиционного развития новой отрасли экономики  Воронежской области – отходопереработки.

В настоящее время комплексная схема утверждена приказом департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области от 20.02.2014 № 49.

Реализация комплексной схемы позволит обеспечить 100% охват населения планово-регулярной системой сбора твердых бытовых отходов, постепенную ликвидацию свалок, рекультивацию земель, вовлечение отходов  в хозяйственный оборот в качестве вторичных материальных ресурсов или для производства топливных брикетов (так называемого RDF топлива), утилизацию опасных отходов (ртуть- и нефтесодержащих), а также сохранению благоприятной окружающей среды для удовлетворения потребностей населения Воронежской области.